СОДЕРЖАНИЕ

# 1	ОБЩая информация	6

1.1	Введение	6

1.2	Объем работы	6

# 2	ДЕТАЛИ ПРОЕКТА	7

2.1	Общие сведения	7

2.2	Безопасность	7

2.2.1	Контрольная ведомость по безопасности	8

2.2.2	Замечания	8

2.3	Идентификация поршней	9

2.4	Надземный маркер	9

2.5	Полевая верификация измерений ловушек	10

# 3	ПРОГРАММА ОЧИСТКИ	12

3.1	Калибровка	12

3.1.1	Детали пропуска	12

3.1.2	Результаты калибровки	12

3.1.3	Фото поршней	12

3.2	Очистка	15

3.2.1	Детали пропуска	15

3.2.2	Результаты очистки	15

3.2.3	Фото поршней	15

# 4	обследование геометрии (RoGeo MD)	17

4.1	Условия обследования	17

4.2	Проверка системы/данных	17

4.3	Критерии приемки	18

4.4	Графики	18

4.5	Фотографии	19

4.6	Ведомость эксплуатационных данных поршней	20

4.7	Замечания / Выводы	20

# 5	Обследование на определение потери металла RoCorr MFL-A	21

5.1	Условия обследования	21

5.2	Проверка системы/данных	21

5.3	Критерии приемки	22

5.4	Графики	22

5.5	Фотографии	24

5.6	Ведомость эксплуатационных данных поршней	25

5.7	Замечания / Выводы	25

# 6	Обследование на определение потери металла RoCorr-UT/R1	21

6.1	Условия обследования	21

6.2	Проверка системы/данных	21

6.3	Критерии приемки	22

6.4	Графики	22

6.5	Фотографии	24

6.6	Ведомость эксплуатационных данных поршней	25

6.7	Замечания / Выводы	28

32

# 7	Обследование на определение потери металла RoCorr MFL-C (AFD)	26

7.1	Условия обследования	26

7.2	Проверка системы/данных	26

7.3	Критерии приемки	27

7.4	Графики	27

7.5	Фотографии	29

7.6	Состояние поршня после пропуска	30

7.7	Ведомость эксплуатационных данных поршней	30

7.8	Замечания / Выводы	37

# 8	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: определение пространственного положения трубопровода xyz	38

8.1	Критерии приемки	38

8.2	Замечания	38

# 9	АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	39

# ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  - Введение

Данные отчеты относятся к трубопроводу МН __________________, участок 0-1 км, диаметр 530мм, договор _______________ и были подготовлены ____.2025 – _____.2025

  - Объем работы

Были выполнены следующие виды работ:

Очистка

☒	Калибровка

☒	Магнитно-щеточный поршень

Обследование геометрии

☒	RoGeo MD: Обследование геометрии с высоким разрешением

☐	RoGeo XGP: Обследование геометрии с расширенным разрешением

Обследование на определение потери металла

☒	RoCorr MFL-A

☒	RoCorr MFL-C

☒	RoCorr UT

Обследование на определение трещин

☐	EMAT

Дополнительные услуги/виды работ:

☒	Определение пространственного положения трубопровода XYZ

# детали проекта

  - Общие сведения

По прибытию на место был проведен инструктаж. В ходе встречи были обсуждены условия эксплуатации, программа очистки и/или инспекции, оснащенность объекта, процедуры по безопасности, рабочие инструкции и факторы риска.

План мероприятий:

| Дата | Мероприятие |
| --- | --- |
| _________ | Мобилизация оборудования и персонала |
| _________ | Пропуск калибровочного поршня #1 |
| _________ | Пропуск очистного магнитно-щеточного поршня #1 |
| _________ | Пропуск очистного магнитно-щеточного поршня #2 |
| _________ | Пропуск магнитного поршня RoCorr MFL-A с модулем геометрии run#1 |
| _________ | Пропуск магнитного поршня RoCorr MFL-C run#1 |
| _________ | Пропуск ультразвукового поршня RoCorr UT run#1 |

  - Безопасность

Во время проведения обследования специалисты соблюдали все общие правила безопасности, а также правила безопасности, установленные заказчиком, и каких-либо потенциально опасных ситуаций не наблюдалось.

    - Контрольная ведомость по безопасности

| Контрольная ведомость по безопасности |  |
| --- | --- |
| Предварительное собрание по технике безопасности перед началом работы (Инструктаж по ТБ) | Да |
| Ознакомление рабочих бригад, включая субподрядчиков, с потенциальными рисками | Да |
| Проверка рабочего места на наличие препятствий | Да |
| Наличие и правильное использование всех необходимых СИЗ | Да |
| Правильное использование оборудования | Да |
| Приведение в порядок рабочего места и инструментов перед демобилизацией | Да |
| Проверка на знание опасных веществ (H2S, LSA, пирофорная пыль, бензол, ртуть) | Да |

    - Замечания

  - Идентификация поршней

Во время проведения обследования использовались следующие виды поршней (Конкретная информация о калибровочных данных может быть предоставлена по запросу).

| Поршень | Тип поршня |
| --- | --- |
| Калибровочный поршень | CLP-MBD-20-LGE |
| Очистной магнитно-щеточный поршень | CLP-MBD-20-LRRM |
| Поршень для определения потери металла с модулем геометрии | C20-1.G |
| Поршень для определения узких продольно ориентированных аномалий | C20-1.AA |
| Поршень для определения потери металла | U18-1.C |

  - Надземный маркер

| Надземный маркер нужен? |  | _________ |
| --- | --- | --- |
| Используемый тип маркера BM? |  | _________ |
| Количество установленных маркеров |  | _________ |
| Количество маркеров без сигнала |  | _________ |
| Примыкающие маркеры без сигнала |  | _________ |

  - Размеры камер

|  |  | Камера запуска | Камера приема |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Длина отверстия | 4780mm | 6000mm |
| B | Линия запуска поршня | 900mm | 500mm |
| C | Длина редуктора | 700mm | 480mm |
| D | Номинальная длина | 500mm | 800mm |
| E | Внутреннее отверстие | 600mm | 600mm |
| F | Номинальная длина внешняя | 530mm | 530mm |
| G | Линия запуска поршня внешняя | 530mm | 530mm |
| H | Ширина рабочего пространства | 4200mm | 2350mm |
| I | Длина рабочего пространства | 1980mm | 6400mm |
| Высота камеры |  | 900 mm | 950 mm |

|  | Камера запуска | Камера приема |
| --- | --- | --- |
| Выравнивание давления | да | да |
| Запорный клапан | да | да |
| Тип закрытия | быстрый | быстрый |
| Метод строительства | Сварка | Сварка |
| Вид сужающейся части | Концентрический | Концентрический |
| Фото камеры запуска |  |  |  |

Фото камеры приема

# программа очистки

  - Калибровка

    - Детали пропуска

| Тип очистного поршня | Запуск | Прием | Результаты GP |
| --- | --- | --- | --- |
| CLP-MBD-20-LGE | _________ | _________ | Изначальный OD -484mm Измеренный OD -483mm |

    - Результаты калибровки

Трубопровод готов к запуску инспекционного поршня.

    - Фото поршней

До запуска

После прогона

Калибровочная пластина

  - Очистка

    - Детали пропуска

| Тип очистного поршня |  | Запуск |  | Прием |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 : 20-MBD-ARME | ______/10:15 |  | _______/18:17 |  |
| #2 : 20-MBD-ARME | ______/13:14 |  | _______/21:04 |  |

    - Результаты очистки

Детали пропуска, включая количество и вид примесей для каждого пропуска

| Пропуск № | Количество примесей | Вид примесей |
| --- | --- | --- |
| 1 | ______ | Твердый парафин |
| 1 | ______ | Твердый и жидкий парафин |

    - Фото

До запуска

После прогона

# обследование геометрии (RoGeo MD)

  - Условия обследования

| Название поршня | __________ |
| --- | --- |
| Продукт (среда) | __________ |
| Температурный диапазон | _________ |
| Время прохода | __________ |
| Дата и время запуска | __________ |
| Дата и время приема | __________ |
| Скоростной диапазон (согласно договоренностям во время УС) | __________ |
| Минимальное давление (согласно договоренностям во время УС) | __________ |
| Максимальное давление (согласно договоренностям во время УС) | __________ |
| Фактическое давление во время запуска | __________ |
| Фактическое давление во время приема | __________ |

  - Проверка системы/данных

| Описание | Описание |
| --- | --- |
| Диски и манжеты | __________ |
| Щетки | __________ |
| Центрирующие колеса | __________ |
| Зарегистрированная длина линии | __________ |
| Количество данных | __________ |
| Минимальная зарегистрированная скорость | __________ |
| Максимальная зарегистрированная скорость | __________ |

  - Критерии приемки

|  | Критерии приемки | Выполнено |
| --- | --- | --- |
| Количество данных | >97% длины т/п | __________ |
| Потери по датчикам | <3% | __________ |
| Дефекты смежных датчиков | ≤1 датчик глубины | __________ |
| Скорость | ≤5 m/s для > 90% длины т/п | __________ |

Примечание: Если полученные данные превышают вышеупомянутые критерии, необходимо привлечь отдел оценки для проверки качества данных

  - Графики

Скорость

  - Фото

До запуска

После прогона

  - Заключение по результатам пропуска

Значение потери данных 0.00%.

  - Замечания / Выводы

Обследование RoGeo MD прошло успешно.

# обследование на определение потери металла RoCorr MFL-A

  - Условия обследования

| Условия обследования |  |
| --- | --- |
| Название поршня | __________ |
| Продукт (среда) | __________ |
| Температурный диапазон | __________ |
| Время прохода | __________ |
| Дата и время запуска | __________ |
| Дата и время приема | __________ |
| Скоростной диапазон (согласно договоренностям во время УС) | 0__________ |
| Минимальное давление (согласно договоренностям во время УС) | __________ |
| Максимальное давление (согласно договоренностям во время УС) | __________ |
| Фактическое давление во время запуска | __________ |
| Фактическое давление во время приема | __________ |

  - Проверка системы/данных

| Описание | Описание |
| --- | --- |
| Диски и манжеты | __________ |
| Щетки | __________ |
| Центрирующие колеса | __________ |
| Зарегистрированная длина линии | __________ |
| Количество данных | __________ |
| Минимальная зарегистрированная скорость | __________ |
| Максимальная зарегистрированная скорость | __________ |

  - Критерии приемки

|  | Принято | Выполнено |
| --- | --- | --- |
| Длина непрерывной линии без данных | >97% длины т/п | __________ |
| Длина прерывистой линии без данных | <3% | __________ |
| Дефекты смежных каналов | ≤4 датчик PHH | __________ |
| Скорость | ≤5 m/s для > 90% длины т/п | __________ |
| Намагничивание | ≥10 kA/m и ≤30 kA/m для 90% длины т/п | __________ |

  - Графики

Скорость

Намагничивание

  - Фото

До запуска

После прогона

  - Заключение по результатам пропуска

Потери данных нет, качество данных принято для дальнейшей оценки.

  - Замечания / Выводы

Обследование RoCorr MFL-A прошло успешно.

# обследование на определение потери металла RoCORR-UT/ R1

  - Условия обследования

| Условия обследования |  |
| --- | --- |
| Название поршня | __________ |
| Продукт (среда) | __________ |
| Температурный диапазон | __________ |
| Время прохода | __________ |
| Дата и время запуска | __________ |
| Дата и время приема | __________ |
| Скоростной диапазон (согласно договоренностям во время УС) | __________ |
| Минимальное давление (согласно договоренностям во время УС) | __________ |
| Максимальное давление (согласно договоренностям во время УС) | __________ |
| Фактическое давление во время запуска | __________ |
| Фактическое давление во время приема | __________ |

  - Проверка системы/данных

| Описание | Описание |
| --- | --- |
| Диски и манжеты | __________ |
| Щетки | __________ |
| Центрирующие колеса | __________ |
| Зарегистрированная длина линии | __________ |
| Количество данных | __________ |
| Минимальная зарегистрированная скорость | __________ |
| Максимальная зарегистрированная скорость | __________ |

  - Критерии приемки

|  | Принято | Выполнено |
| --- | --- | --- |
| Количество данных | ≤3% длины т/п | __________ |
| Потери по датчикам UT | ≤3% длины т/п | __________ |
| Дефекты смежных каналов | ≤2 датчика | __________ |
| Непрерывность UT сигнала | ≤5% | __________ |
| Скорость | ≤2.5m/s для > 90% длины т/п | __________ |

  - Графики

Скорость

До пропуска

После прогона

  - Заключение по результатам пропуска

Потери данных в рамках спецификации, качество данных принято для дальнейшей оценки.

  - Замечания / Выводы

Обследование RoCorr UT прошло успешно

# обследование на определение потери металла RoCorr MFL-C (AFD)

  - Условия обследования

| Условия обследования |  |
| --- | --- |
| Название поршня | __________ |
| Продукт (среда) | __________ |
| Температурный диапазон | __________ |
| Время прохода | __________ |
| Дата и время запуска | __________ |
| Дата и время приема | __________ |
| Скоростной диапазон (согласно договоренностям во время УС) | __________ |
| Минимальное давление (согласно договоренностям во время УС) | __________ |
| Максимальное давление (согласно договоренностям во время УС) | __________ |
| Фактическое давление во время запуска | __________ |
| Фактическое давление во время приема | __________ |

  - Проверка системы/данных

| Описание | Описание |
| --- | --- |
| Диски и манжеты | __________ |
| Щетки | __________ |
| Центрирующие колеса | __________ |
| Зарегистрированная длина линии | __________ |
| Количество данных | __________ |
| Минимальная зарегистрированная скорость | __________ |
| Максимальная зарегистрированная скорость | __________ |

  - Критерии приемки

|  | Принято | Выполнено |
| --- | --- | --- |
| Длина непрерывной линии без данных | >97% длины т/п | __________ |
| Длина прерывистой линии без данных | <3% | __________ |
| Дефекты смежных каналов | ≤4 датчик PHH | __________ |
| Скорость | ≤5 m/s для > 90% длины т/п | __________ |
| Намагничивание | ≥10 kA/m и ≤30 kA/m для 90% длины т/п | __________ |

  - Graphs

Скорость

Намагниченность

  - Фото

До пропуска

После прогона

  - Состояние поршня после пропуска

Повреждений нет.

  - Ведомость эксплуатационных данных поршней

Потери данных нет, качество данных принято для дальнейшей оценки.

  - Замечания / Выводы

Обследование RoCorr MFL-C прошло успешно.

# дополнительные услуги: определение пространственного положения трубопровода xyz

  - Критерии приемки

|  | Принято | Выполнено |
| --- | --- | --- |
| Биты IMU | 100% в соответствии с требованиями | __________ |
| Скорость передачи данных IMU | 100% в соответствии с требованиями | __________ |
| Непрерывный участок без данных | 0.5% длины линии | __________ |
| Прерывистый участок без данных | 3% длины линии | __________ |
| Максимальное ускорение | >10.5 м/с2 для непрерывного участка < 10 км | __________ |
| Максимальная угловая скорость | >0.15 рад/с для непрерывного участка < 5.0 км | __________ |

  - Замечания

Определение пространственного положения трубопровода XYZ прошло успешно.

# акт выполненных работ

Заказчик - _____________

Номер проекта - __________

Участок  - ___________

Период проведения обследования: _______________

Работы по вышеуказанному участку трубопровода были успешно завершены в соответствии с установленными критериями приемки:

- Очистка – Да

- Обследование геометрии – Да

- Обследование MFL-A – Да

- Обследование MFL-C – Да

- Обследование UT – Да

- Определение пространственного положения трубопровода XYZ – Да

- Другие обследования (XXX) – Неприм.

Дополнительные комментарии

Настоящим мы подтверждаем завершение работ на объекте.